- Φωτιστικό κρεμαστού τύπου AB 50

# Τεχνικές προδιαγραφές

Φωτιστικό για κρεμαστή τοποθέτηση αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 50014 , ΕΝ 50018, ΕΝ 50019 και ΕΝ 60598. Κατάλληλο για λάμπα πυράκτωσης Ε27 έως 100W.

Το σώμα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο με  βαφή χρώματος κίτρινου.

Το κάλυμμα είναι γυαλί ανθεκτικού τύπου borosilicate. Είσοδοι 2x3/4” ΝΡΤ.

Διατίθεται και προστατευτικό πλέγμα και ανακλαστήρα εξωτερικού τύπου.

# SPG1N

| Καταλληλότης | Ζώνη 1 & 2 |
| --- | --- |
| Βαθμός Προστασίας | EEx d IIC T5/Τ4 |
| Πιστοποιητικό | LOM.90.C.0033Χ |
| Υλικό κατασκευής σώματος | Χυτό αλουμίνιο βαμμένο κίτρινο |
| Προστατευτικό κάλυμμα | Υαλος borosilicate |
| Τάση λειτουργίας | <250VAC |
| Βαθμός προστασίας | IP67 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20oC to +40oC |
| Τύπος λαμπτήρα | Πυράκτωσης Ε27 έως 100W |
| Βάρος | 1.5Kg |

# Παραγγελίες

| Τύπος | Περιγραφή | Κωδικός |
| --- | --- | --- |
| AB 50 | 60W (T5), 100W (T4) | NOR 000 115 110 289 |
| Προστατευτικό πλέγμα | G.AB 50 | NOR 000 115 110 875 |
| Εξωτερικό ανακλαστήρα | PC.AB 50 | NOR 000 005 110 711 |