- Φωτιστικό κρεμαστού τύπου EV..

# Τεχνικές προδιαγραφές

Φωτιστικό για κρεμαστή τοποθέτηση αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 50014 , ΕΝ 50018, ΕΝ 50019 και ΕΝ 60598. Κατάλληλο για λάμπα πυράκτωσης έως 500W, Μικτού φωτισμού 200W, Ατμών υδραργύρου έως 250W , Νατρίου 250W , ή Αλογονίδια μετάλλου 250W.

Το σώμα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο με  βαφή χρώματος κίτρινου. Tα όργανα για τους πο πάνω λαμπτήρες είναι ενσωματωμένα στο σώμα του φωτιστικού.

Το κάλυμμα είναι γυαλί ανθεκτικού τύπου borosilicate. Είσοδοι 2xM25.

Διατίθεται και προστατευτικό πλέγμα και ανακλαστήρα εξωτερικού τύπου.

# SPG1N

| Καταλληλότης | Ζώνη 1 & 2 |
| --- | --- |
| Βαθμός Προστασίας | EEx de IIC T5/Τ4 |
| Πιστοποιητικό | LOM.90.C.0028 |
| Υλικό κατασκευής σώματος | Χυτό αλουμίνιο βαμμένο κίτρινο |
| Προστατευτικό κάλυμμα | Υαλος borosilicate |
| Τάση λειτουργίας | <250VAC |
| Βαθμός προστασίας | IP67 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20oC to +40oC |
| Τύπος λαμπτήρα | Πυράκτωσης / MBF/ SON/ΜΒΙ |
| Βάρος | 13,6Kg |

# Παραγγελίες

| Τύπος | Περιγραφή | Κωδικός |
| --- | --- | --- |
| ΕVM 250ZM | 250W MBF (T4) | NOR 000 115 110 881 |
| EVS 250ZM | 250W SON (T4) | NOR 000 115 110 882 |
| Προστατευτικό πλέγμα | G.EV500 | NOR 000 115 110 878 |
| Εξωτερικό ανακλαστήρα | PC.EV500 | NOR 000 005 110 901 |