- Δύο κατευθύνσεων, εκτόνωσης DA-UB

- (Bi-directional Detonation Flame Arrester)

# Χρήση

Τοποθετείται σε δίκτυα σωληνώσεων, που η ύπαρξη ευλέκτων αερίων είναι πιθανή.  Χρησιμεύει για να προστατεύει το τμήματα του δικτύου και αποφυγή μεταβίβασης  της φλόγας σε δεξαμενές εύλεκτων ή άλλων εγκαταστάσεων. Επιτρέπει την προστασία και από τις δύο κατευθύνσεις, καθώς και από περιπτώσεις δημιουργίας «εκτόνωσης» (Unstable Detonation).

H κατασκευή είναι καθ’ όλα σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12874, και το εργοστάσιο κατασκευής διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001.

DA-UB

| Καταλληλότης | Ζώνη 1 & 2, IIA / IIB3 |
| --- | --- |
| Υλικό κατασκευής | Carbon Steel / Stainless Steel |
| Υλικό κατασκευής Φίλτρου | Stainless steel |
| MESG | 0,9mm / 0,65mm |
| Flange Connections | Διατίθεται: DIN 50 / 2” έως DIN 600 / 24” Σε διάφορες διαστάσεις. |