- Bαλβίδα ανακούφισης UB/SF Μark II

- (Frostproof Pressure & Vacuum Diaphragm relief valve)

# Χρήση

Τοποθετείται σε δεξαμενές, που το περιεχόμενο δημιουργεί εύλεκτα αέρια, για σκοπούς εξαερισμού. Eιδική κατασκευή για προστασία από συνθήκες παγετού.

Χρησιμεύει για να προστατεύει το εύλεκτο μείγμα από εξωτερικές ατμοσφαιρικές εκκενώσεις ή άλλες πηγές σπινθήρα.

Τιμές λειτουργίας : Πίεσης mbar          3,5 – 35,0

Υποπίεσης mbar    3,5 – 35,0

Η ρύθμιση γίνεται στο εργοστάσιο.

H κατασκευή είναι καθ’ όλα σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12874, και το εργοστάσιο κατασκευής διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001.

UB/SF Mark II

| Καταλληλότης | Ζώνη 1 & 2, IIB |
| --- | --- |
| Υλικό κατασκευής | Cast Iron / Cast carbon steel Cast Stainless Steel |
| Υλικό κατασκευής Φίλτρου | Stainless steel |
| MESG | 0,65mm |
| Flange Connections | Διατίθεται: DIN80/3”, DIN100/4” & DIN150/6” |