ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RZ1808 CG-S

Φωτιστικό EXIT με λαμπτήρα φθορισμού 8W/T16 και απόδοση 450lumens για χωνευτή τοποθέτηση στην ψευδοροφή.

Το σώμα θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλαστικά εμφανές λευκό κάλυμμα.

Εξοδος φωτεινής ροής στο κάτω μέρος του φωτιστικού  και με  κατεύθυνση  το κρεμαστό πικτόγραμμα μεταξοτυπίας με ένδειξη κατεύθυνσης, διαστάσεων :

- 12x210x320mm : Μιάς όψης

- 24x210x320mm : Δύο όψεων

Εμβέλεια ορατότητας σήμανσης: 28m

Τάση λειτουργίας : 230VAC 50/60Hz,  220VDC +/-20%

Βαθμός προστασίας: ΙΡ20

Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι σύμφωνη με το EN 60598-2-22, και θα διαθέτει διευθυνσιοδοτούμενο ηλεκτρονικό ballast (20 διευθύνσεις), κατά ΕΝ 60298/60294.