ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Spirit LED

Ψευδοροφής ή Επίτοιχο – μιάς όψης : SpiritLED CG-S

Φωτιστικό EXIT με LED, οροφής ή με βραχίονα για επίτοιχη τοποθέτηση.  Νέα τεχνολογία στον φωτισμό ασφαλείας. Χαμηλής κατανάλωσης, αυξημένος χρόνος ζωής, και ελαχιστοποίηση αστοχιών.

Χρησιμοποιεί LED Module με 36 LED. Ηλεκτρικό φορτίο 7.4VA.

Το μεταλλικό μέρος  θα είναι από επιχρωμιωμένο αλούμίνιο. Το κάλυμμα είναι πλαστικό με ενσωματωμένο πικτόγραμμα (μεταξοτυπία) με ενδείξεις Αριστερά – Δεξιά – Κάτω.

Διαστάσεις φωτεινού μέρους : 330x207x20mm

Βαθμός προστασίας: ΙΡ20

Κατηγορία μόνωσης: Ι

Εμβέλεια ορατότητας σήμανσης: 28m

Λειτουργία: 230V 50/60Hz, 220VDC +25% / -20%

Διαθέτει διευθυνσιοδοτούμενο ηλεκτρονικό ballast (20 διευθύνσεις), κατά ΕΝ 60298/60294, κατάλληλο για προγραμματισμό Συνεχούς / Μη συνεχούς λειτουργίας ανά φωτιστικό.

Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι σύμφωνη με τα ΕΝ 60598-1,  EN 60598-2-22 και ΕΝ1838.