- Koυτί διακλάδωσης C31

# Τεχνικές προδιαγραφές

Κουτί διακλάδωσης αντιεκρηκτικού τύπου . Το σώμα είναι κατασκευασμένο από εξαιρετικά ανθεκτικό μέταλλο χρώματος γκρίζου κατάλληλο για επικίνδυνο και διαβρωτικό περιβάλλον. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επίτοιχη τοποθέτηση ή και σε σωλήνα με ειδικό στήριγμα.

| Καταλληλότης | Ζώνη 1 & 2 |
| --- | --- |
| Βαθμός Προστασίας | EEx d IIC T6 |
| Πιστοποιητικό | LOM 02 ATEX 2037 X |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 °C εώς +55°C |
| Υλικό κατασκευής σώματος | Μέταλλο |
| Βαθμός προστασίας | IP67 |
| Τάση λειτουργίας | Μέχρι 690V |
| Ένταση λειτουργίας | Μέχρι 61Α |
| Συχνότητα | 50Hz |
| Κλέμμες σύνδεσης Ex e | Εώς και 10 x 2,5mm2 |
| Είσοδοι | 3 x ½” |
| Καθαρό βάρος | 1.3Kg |