- Koυτί διακλάδωσης GHG 749 04

# Τεχνικές προδιαγραφές

Κουτί διακλάδωσης αντιεκρηκτικού τύπου . Το σώμα είναι κατασκευασμένο από εξαιρετικά ανθεκτικό πλαστικό (πολυαμίδιο) χρώματος μαύρου κατάλληλο για επικίνδυνο και διαβρωτικό περιβάλλον. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επίτοιχη τοποθέτηση ή και σε σωλήνα με ειδικό στήριγμα.

Δυνατότητα για να συνδεθούν εώς 240 κλέμμες αντιεκρηκτικού τύπου Ex e 2,5mm2

Δυνατότητα να υπάρχουν εισόδοι σε όλες τις πλευρές του κουτιού.

Διατίθεται επίσης με μεταλλική πλάκα και κατάλληλη είσοδο ISO ή ΝΡΤ, για χρήση με μεταλλικό στυπιοθλήπτη.

| Καταλληλότης | Ζώνη 1 & 2 |
| --- | --- |
| Βαθμός Προστασίας | EEx e II T4 |
| Πιστοποιητικό | PTB 99 ATEX 1044 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 °C εώς +40 °C |
| Υλικό κατασκευής σώματος | Πoλυαμίδιο μαύρο |
| Βαθμός προστασίας | IP66 |
| Τάση λειτουργίας | Μέχρι 690V |
| Συχνότητα | 50Hz |
| Κλέμμες σύνδεσης Ex e | Εώς και 240 x 2,5mm2 (σε δύο σειρές οριζόντιες) |
| Είσοδοι | Εώς και 78 x M20 (πάνω ή κάτω) |
| Βάρος | 5.8Kg |