- Koυτί διακλάδωσης GHG 745 02

# Τεχνικές προδιαγραφές

Κουτί διακλάδωσης αντιεκρηκτικού τύπου . Το σώμα είναι κατασκευασμένο από εξαιρετικά ανθεκτικό πλαστικό (πολυαμίδιο) χρώματος μαύρου κατάλληλο για επικίνδυνο και διαβρωτικό περιβάλλον. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επίτοιχη τοποθέτηση ή και σε σωλήνα με ειδικό στήριγμα.

Περιλαμβάνονται 30 στυπιοθλήπτες αντιεκρηκτικού τύπου Ex e,  Μ16 και 1 στυπιοθλήπτης αντιεκρηκτικού τύπου Ex e M40. Διατίθεται επίσης με μεταλλική πλάκα και κατάλληλη είσοδο ISO ή ΝΡΤ, για χρήση με μεταλλικό στυπιοθλήπτη.

Εσωτερικά υπάρχουν 60 κλέμμες Εx e 2,5mm2 και 27 κλέμμες Ex e 2,5mm2 PE

| Καταλληλότης | Ζώνη 1 & 2 |
| --- | --- |
| Βαθμός Προστασίας | EEx e II T4 |
| Πιστοποιητικό | PTB 99 ATEX 1044 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 °C εώς +40 °C |
| Υλικό κατασκευής σώματος | Πoλυαμίδιο μαύρο |
| Βαθμός προστασίας | IP66 |
| Τάση λειτουργίας | Μέχρι 690V |
| Συχνότητα | 50Hz |
| Κλέμμες σύνδεσης Ex e | 60x2,5mm2 + 27x2,5mm2 PE |
| Είσοδοι | 1xM40 (Ø 22-35mm) και 30xM16 (Ø 5.5-10mm) |
| Βάρος | 1.5Kg |