- Koυτί διακλάδωσης GHG 791 01

# Τεχνικές προδιαγραφές

Κουτί διακλάδωσης αντιεκρηκτικού τύπου . Το σώμα είναι κατασκευασμένο από εξαιρετικά ανθεκτικό πλαστικό (πολυαμίδιο) χρώματος μαύρου κατάλληλο για επικίνδυνο και διαβρωτικό περιβάλλον. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επίτοιχη τοποθέτηση ή και σε σωλήνα με ειδικό στήριγμα.

Περιλαμβάνονται 4 στυπιοθλήπτες αντιεκρηκτικού τύπου Ex e,  Μ25. Διατίθεται επίσης με μεταλλική πλάκα και κατάλληλη είσοδο ISO ή ΝΡΤ, για χρήση με μεταλλικό στυπιοθλήπτη.

Εσωτερικά υπάρχουν 4 κλέμμες Εx e, με δυνατότητα σύνδεσης 4x4mm2 ή 2x6mm2

| Καταλληλότης | Ζώνη 1 & 2 |
| --- | --- |
| Βαθμός Προστασίας | EEx e II T6 |
| Πιστοποιητικό | PTB 00 ATEX 3108 |
| Υλικό κατασκευής σώματος | Πoλυαμίδιο μαύρο |
| Βαθμός προστασίας | IP66 |
| Τάση λειτουργίας | Μέχρι 690V |
| Συχνότητα | 50Hz |
| Κλέμμες σύνδεσης Ex e | 4 (4x1-4mm2 ) |
| Είσοδοι | 4xΜ25 (Συμπ/νται 2 τάπες) |
| Βάρος | 0.3Kg |