- Πίνακας, Σειρά EJB

# Τεχνικές προδιαγραφές

Ηλεκτρικός Πίνακας, αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με το ΕΝ 50014 - 50019. Το υλικό κατασκευής είναι χυτό αλουμίνιο με εποξειδική βαφή γκρί ανθεκτικό σε διαβρωτικό περιβάλλον. Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση ή σε ικρίωμα.

Οι τρύπες εισόδου καλωδίων, εξωτερικά χειριστήρια καθώς και τα εσωτερικά υλικά διαμορφώνονται ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.

# EJB…

| Καταλληλότης | Ζώνη 1 & 2 |
| --- | --- |
| Βαθμός Προστασίας | EEx d IIB T4 , T5, T6 |
| Πιστοποιητικό | LOM 93.C.0002X |
| Υλικό κατασκευής σώματος | Χυτό αλουμίνιο, βαμμένο |
| Βαθμός προστασίας | IP65 |
| Τάση λειτουργίας | 690V |
| Ενταση | Μέχρι 800Α |

# Παραγγελίες

| Τύπος | Διαστάσεις (mm) (Εσωτ.) | Βάρος (Kg) | Imax (A) | T6, Pmax | T5, Pmax | T4, Pmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EJB 23R | 217 x 336 x 212 | 11.0 | 100 | 60W | 140W | 240W |
| EJB 110 | 373 x 373 x 230 | 22.0 | 160 | 125W | 170W | 295W |
| EJB 120 | 373 x 474 x 230 | 28.5 | 300 | 150W | 270W | 480W |
| EJB 130 | 373 x 577 x 230 | 35.3 | 450 | 200W | 340W | 590W |
| EJB 240 | 474 x 680 x 230 | 52.3 | 800 | 250W | 400W | 700W |