- Πίνακας Πολυεστερικός Ex de

# Τεχνικές προδιαγραφές

Ηλεκτρικός Πίνακας, αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με το ΕΝ 50014 - 50019. Το υλικό κατασκευής είναι εξαιρετικά ανθεκτικός πολυεστέρας με άριστη συμπεριφορά σε διαβρωτικό περιβάλλον. Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση ή σε ικρίωμα.

Ολα τα υλικά του πίνακα είναι προστασίας Ex de. (Χειριστήρια, διακόπτες, αυτόματοι, ρελαί, κλέμμες κλπ.). Διατίθεται με πλαστικούς στυπιοθλήπτες Ex e, ή με ειδική μεταλλική πλάκα για τερματισμό καλωδίων σε μεταλλικούς στυπιοθλήπτες.

| Καταλληλότης | Ζώνη 1 & 2 |
| --- | --- |
| Βαθμός Προστασίας | EEx de IIC T4/ T6 |
| Πιστοποιητικό | PTB 99 ATEX 1044 |
| Υλικό κατασκευής σώματος | Πολυεστέρας μαύρος. |
| Βαθμός προστασίας | IP66 |
| Τάση λειτουργίας | 690V |
| Ενταση | Μέχρι 180Α |

# Παραγγελίες

| Τύπος | Διαστάσεις (mm) | Kεντρικός Διακόπτης 4Ρ | MCB, 2P, C-curve | Eίσοδοι |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 271 x 817 | 40Α | 8x18A | 1xM40, 8xM25 |
| 2 | 544 x 817 | 80Α | 12x16A | 1xM50, 12xM25 |
| 3 | 817 x 817 | 80Α | 24x16A | 1xM50, 24xM25 |

Τα πιο πάνω είναι ενδεικτικά. Ανάλογα με το διάγραμμα του ζητούμενου πίνακα θα προταθεί και το αντίστοιχο υλικό.