- Φωτιστικό σειράς eLLK 92

# Τεχνικές προδιαγραφές

Φωτιστικό αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 50014 – 50020, 50028 και 60598. Διαθέτει ηλεκτρονικό ballast, και είναι κατάλληλο για κοινούς  λαμπτήρες G13 (bi-pin).

Το σώμα είναι κατασκευασμένο από εξαιρετικά ανθεκτικό πολυεστέρικό υλικό κατάλληλο για επικίνδυνο και διαβρωτικό περιβάλλον.

Το κάλυμμα είναι πολυκαρμπονικό με μικροδιακόπτη ασφαλείας για την αλλαγή λαμπτήρων. Ανοίγει και από τις δύο μεριές με την βοήθεια κλειδιού allen.

Διατίθεται με πενταπολικές κλέμμες Εx e και εισόδους στυπιοθλήπτες πλαστικούς Ex e.

Eναλλακτικά μπορεί να παραγγελθεί με μεταλλική πλάκα εισόδου για μεταλλικούς στυπιοθλήπτες Ex d.

Μπορεί επίσης να παραγγελθεί με εισόδους στα δύο άκρα και straight through wiring.

# eLLK 92

| Καταλληλότης | Ζώνη 1 & 2 |
| --- | --- |
| Βαθμός Προστασίας | EEx ed IIC T4 |
| Πιστοποιητικό ΑΤΕΧ | PTB 96 ATEX 2144 |
| Σήμανση κατά 94/9/EC | Ex II 2 G, Ex II 2 D |
| Υλικό κατασκευής | Πολυεστερικό ενισχυμένο με ίνες υάλου. |
| Προστατευτικό κάλυμμα | Πολυκαρμπονικό |
| Τάση λειτουργίας | AC: 110 – 254V, 47-63Hz DC: 110-230V |
| Βαθμός προστασίας | IP66 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20oC to +50oC |
| Τύπος λαμπτήρα | Bi-pin G13 |

# Παραγγελίες

| Τύπος | Περιγραφή | Κωδικός |
| --- | --- | --- |
| eLLK 92018/18 | Για λαμπτήρες 2x18W | 1 2265 875 101 |
| eLLK 92036 | Για λαμπτήρες 1x36W | 1 2263 875 101 |
| eLLK 92036/36 | Για λαμπτήρες 2x36W | 1 2266 875 101 |
| eLLK 92058 | Για λαμπτήρες 1x58W | 1 2264 875 101 |
| eLLK 92058/58 | Για λαμπτήρες 2x58W | 1 2267 875 101 |

- Ολα τα φωτιστικά έχουν δύο στυπιοθλήπτες Εx e. Δεν συμπεριλαμβάνονται λαμπτήρες.