ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  51011 / 51021 CG-S

Μιάς όψης 51011 CG-S

Φωτιστικό EXIT με λαμπτήρα φθορισμού 8W/T16 και απόδοση 450lumens για επίτοιχη τοποθέτηση.

Το φωτιστικό θα φέρει ειδική βάση στήριξης στον τοίχο (quick mounting set), με βήσματα για τοποθέτηση – αφαίρεση του φωτιστικού.

Το σώμα θα είναι από ανθεκτικό πολυκαρμπονικό υλικό χρώματος ανοικτού γκρί  RAL 7032.

Το κάλυμμα είναι διαφανές και συνοδεύεται από αυτοκόλλητες ενδείξεις Αριστερά – Δεξιά – Κάτω.

Διαστάσεις : 340x96x60mm

Βαθμός προστασίας: ΙΡ41 (Optional IP54)

Κατηγορία μόνωσης: ΙΙ

Εμβέλεια ορατότητας σήμανσης: 17m (με ένδειξη)

Λειτουργία: 230V 50/60Hz, 220VDC +25% / -20%

Διαθέτει διευθυνσιοδοτούμενο ηλεκτρονικό ballast (20 διευθύνσεις), κατά ΕΝ 60298/60294, κατάλληλο για προγραμματισμό Συνεχούς / Μη συνεχούς λειτουργίας ανά φωτιστικό.

Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι σύμφωνη με τα ΕΝ 60598-1,  EN 60598-2-22 και ΕΝ1838.

Δύο όψεων : 51021 CG-S

Ως άνω προδιαγραφή αλλά με δύο όψεις κατάλληλο για κρεμαστή τοποθέτηση.